# debug调试命令

在debug视图下使用的命令，一般是软件用来调试定位使用的。

## 接口

### 查看接口的ifindex

show rnet interface interface-type interface-name

命令在debug视图下使用：

### 查看接口的snmp_port

show portmap all

命令用来查看面板口对应的snmp_port号，以及对应使用的芯片端口号

### 查看接口硬件link状态

show link_status snmpport <1-104>

## ERPS

### 查看驱动erps配置

debug ssp_erps show

配置一个erps实例：

ethernet ring-protection 1 east gigaethernet 1/5/5 west gigaethernet 1/5/7 node-type rpl-owner rpl east block-vlanlist 1-10

设备show命令查看环配置：

定位问题时可以通过debug ssp_erps show命令看驱动保存的这个实例配置，与上面的show命令对照，确认驱动的配置是否正确：

从打印信息可以看到协议的组播mac地址最后一个字节对应命令行指定的环id，使用的协议vlan是默认的vlan 1，对应的portlist是按bit位保存相关的snmp_port值，上面使用到的两个端口snmp_port分别是45和47，正好对应portlist显示的值。

显示的十六进制端口号可以通过命令show rnet interface gigaethernet 1/5/5查看。

### 协议报文收发打时间戳

debug ssp_erps_rxtx (rx | tx | both) (enable | disable)

注意：要先打开时间戳记录功能——start tick-timestamp

设置后在协议包收发处理时会打上处理该报文的时间戳，方便查看协议报文的收发是否正常。比如使能发包的时间戳记录：

查看时间戳记录，会看到在函数里添加的时间戳信息，协议规定的发包间隔5秒也都正确：

## 时间戳

### 打开/关闭时间戳记录功能

start tick-timestamp

stop tick-timestamp

如果需要查看代码里面添加的时间戳信息，需要先打开这个开关。

### 查看时间戳信息

show tick-timestamp [ritp]

不带参数ritp时是查看平台和驱动所有的时间戳信息，ritp表示只查看驱动添加的时间戳信息。

代码里面需要看哪块逻辑耗时情况时，在代码里加上时间戳信息：

上图是erps设置端口状态加的时间戳信息，配置erps实例或者保护倒换时记录时间信息，先使用命令：

start tick-timestamp

打开时间戳记录开关，然后再使用show命令查看这两个打印：

注：代码提供多个时间戳打点接口，上图中使用的是其中一种，其他接口如下，需要记录不同内容时选择相应的接口：

### 清除时间戳信息

clear tick-timestamp [ritp]

清除所有时间戳记录，或者只清除ritp记录的时间戳信息。一般在show命令显示太多，不方便查看需要的时间戳记录时先清除，等下一个时间戳记录。

### ssp层时间戳命令

上面介绍的命令是平台提供的时间戳接口，ssp层也有相应的时间戳开关、记录和查看命令。

debug ssp_time_tick (clear | begin | end | show [latest <1-1000>])

同样的，要想给代码运行过程打上时间戳，需要先打开记录开关：

debug ssp_time_tick begin

比如，同样在erps设置端口状态加时间戳信息，配置erps实例或者保护倒换时记录时间信息：

然后配置一个新的环实例

ethernet ring-protection 1 east gigaethernet 1/5/5 west gigaethernet 1/5/7 node-type rpl-owner rpl east block-vlanlist 1-10

再使用命令

debug ssp_time_tick show

查看添加的时间戳信息：

相应的函数名，所在行数，以及记录的参数内容都能看到。

## stg相关

### 查看端口在stg中的状态

debug ssp stg port status show

显示的端口格式是unit-slot-snmp_port，可以看到snmp_port47在stg1中的状态是1，也就是block的，用sdk命令确认：

设备接口和sdk使用的接口号怎么对应的暂时没找到命令行，这里是通过配置环实例时的debug打印（debug ssp erps enable）看的：

### 逻辑stgid与硬件stgid的使用关系

debug ssp stg mod info show

示例中逻辑stg是0，实际分配使用的硬件stg是1，最前面的mod表示这个stg的使用模块，3表示是erps模块在使用这个stg，如果是8，就是mstp模块。

再配置一个环实例：

ethernet ring-protection 2 east gigaethernet 1/5/6 west gigaethernet 1/5/8 node-type rpl-owner rpl east block-vlanlist 5-15

然后查看stgid的对应关系：

因为vlanlist有重叠，所以拆分了stgid。

### 端口的stg使用情况

debug ssp stg mod port info show

mod表示端口正在被这个模块使用，3表示erps模块，而且是以stg方式使用的。最后一列表示该端口被使用了一次。

# sdk相关命令

## 调试命令

### 查看packet trace信息

diag trigger pkt-trace mode network-packet

show diag pkt-trace {detail}

network-packet模式后面可以不带参数，默认就是trace从收包到发包的整个流程，然后show命令查看trace信息：

diag命令配置后只能查询一次转发处理的trace信息，不是实时的处理流程，如果不停流，那么要查看最近一次的trace信息，需要重新配置diag trigger命令，然后再show命令查看，如果是多个接口收包，那只能反复配置diag，直到找到对应接口的收包trace信息。

### dkits 查看丢包原因

show discard detail

先敲命令“dkits”进入dkits节点，然后查看丢包的详细信息：

可以看到端口下丢包计数，和丢包原因，是在IPE入方向，还是EPE出方向丢包等。像BSP模块丢包是在IPE和EPE之间的处理出现问题导致的丢包：

一般是在Met Fifo或者Queue队列这两个地方处理出现异常导致的丢包。

另外，第四列的丢包计数不一定准确，有可能丢包很多，但是查询显示只有一个计数。

连续敲该show命令，回显的是新出现的丢包原因，比如上一次是端口0x1的丢包原因和计数显示，再敲一次时可能只显示端口0x2的丢包原因和计数，这种情况一般在多个口打流且有丢包时出现，如果只有一个地方丢包，那多次使用show命令，回显的内容应该是差不多的。

### 丢包主动上报和查看

diag property drop-pkt store-en enable report-en enable

show diag drop-info

配置diag使能丢包主动上报后，当有丢包产生时会自动打印上图中的信息。比如上图是配置了acl，入口未匹配丢包，使能主动上报后，会自动打印丢包信息，包括丢包原因（Acl deny），报文内容，丢包方向（Ingress）等。

也可以使用show命令查看丢包信息：

dkits命令查看丢包信息：

fcs错包问题

show port mac-link

找到接口GPORT对应的MAC号，上图第三列，比如端口0x10或者0x11的MAC分别是56和60，然后读寄存器：

这个寄存器有0-7八个索引，每个索引有40个MAC表项，所以MAC为60时，需要读索引1的第20个表项（MAC是从0开始索引，这个也是从0开始索引）。上图中的两个红框分别对应MAC号56和60的表项。

停止打流之后如果这个值还是为0，那么说明接口收包的fcs错包是这个原因导致的。

## 接口

### 查看接口自协商、速率、双工模式和link状态

show port mac-link

RG8板卡用这个命令看的接口都是link状态，板卡的硬件设计使得接口的硬件状态始终都是link的，所以RG8板卡的接口shutdown后用这个命令看的仍然是linkup，在debug节点下show link_status snmpport <1-104>。

另外，需要确定接口是接了phy，还是直接用的mac，如果是mac，那么phy相关的属性就没有。

### 查看接口属性

show port GPORT_ID property {……}

这个命令可以查看接口的各种属性，如下：

比如是否进行crc校验：

### 查看接口逻辑端口号

show port GPHYPORT_ID property logic-port

一般在设备的debug-hide下可以用show portmap {all}来查看面板口、逻辑口和芯片端口号的映射关系。

本条命令需要在知道芯片端口号的前提下查看逻辑端口号。

### 接口自查属性

port GPHYPORT_ID self-checking

命令可以查看接口的一些基础属性，包括逻辑端口号、工作模式、协商模式等。

### 查看接口对应serdes

show datapath info serdes

根据右数第三列的逻辑端口号查看第一列该端口对应的serdes id。

### 查看serdes眼图

show chip serdes SERDES eye-diagram

通过命令

show datapath info serdes

找到接口对应的serdes id后使用本命令查看serdes的眼图：

## scl

### 查看接口默认动作

show scl default-action port GPORT_ID

当scl的hash和tcam都没查找到时，会根据这个接口默认的表项（即scl hash default entry）进行处理，上图中显示的ingress和egress方向默认action都是转发。

## vlan

### 查看vlan成员端口

show vlan VLAN_ID member-port

命令只能查看有哪些端口在vlan中，不能显示是以tag还是untag方式加入的vlan。

### 查看vlan所有信息（tag或untag类型等）

show vlan VLAN_ID all

这条命令可以查看是untag还是tag类型，还包括vlan所在的stp实例，mac学习是否使能等信息。

### 端口加入vlan

vlan add port GPHYPORT_ID vlan VLAN_ID

### 端口删除vlan

vlan del port GPHYPORT_ID vlan VLAN_ID

### 修改vlan加入端口的类型（tag/untag）

vlan VLAN_ID port GPHYPORT_ID (tagged | untagged)

接口加入vlan时默认是tag方式加入，使用本命令可以修改为untagged方式：

### 查看端口默认vlan

show port GPHYPORT_ID default-vlan

接口配置access vlan或者trunk native vlan时，这个命令显示的vlan就是配置值。

### 设置接口默认vlan

port GPHYPORT_ID default vlan VLAN_ID

## nexthop

### 查看vlan对应的nexthop id

show l2 vlan-default-entry fid FID

### 查看nexthop详细信息（成员端口等）

show nexthop NHID detail

一般用来查看vlan对应的组播成员，端口加入vlan时默认会将端口加到对应的组播组，有时候业务不通，查看端口确实是在vlan里，但是用本命令查看组播成员时，端口不一定在这个组播组。

### 查看nexthop各表项使用情况

show nexthop status

## mac

### 查看mac表工作模式以及资源

show l2 fdb status

查看mac表工作模式以及资源使用情况。

上图显示mac表学习模式是硬件学习，总规格为16k，已使用两个动态mac表项。在其他资源项中，Default entry为4095个，默认是给vlan下的mac学习使用，而fid number总共是有5120个，多出来的1024个资源表项是给vsi使用。

### 查看指定类型的mac表项

show l2 fdb entry by TYPE

查看指定类型的mac表项，比如mac、mac+vlan、port、vlan等。

### 查看所有mac表项详细信息

show l2 fdb detail by all

查看所有mac表项的详细信息。

### 查看指定类型mac表项详细信息

show l2 fdb detail by TYPE

查看指定类型的mac表项详细信息。

比如查看指定vlan 100下的mac表项：

show l2 fdb detail by fid 100

查看指定接口下的mac表项：

show l2 fdb detail by port 0x18

### 查看指定类型下的mac计数

show l2 fdb count by TYPE

查看指定类型下的mac表项计数，比如指定vlan或端口下学习的mac个数。

指定vlan 200下学习到的mac个数：

### 查看指定的mac表项是否hit

show l2 fdb mac MAC fid FID hit

查看指定的mac表项是否hit。一般用来查看该表项对应的报文从接口进入设备后的查表情况，如果有该表项对应的报文接收，hit位置位：

如果老化周期内接口没有收到该表项的报文，hit位置0：

当hit位置0后，如果一个老化周期内仍然没有该表项的报文接收，将自动删除该表项：

### 查看vlan的mac学习、未知单播丢弃等

show l2 fid FID TYPE

查看二层mac各个功能的配置情况，比如mac学习是否使能，未知单播或组播如何处理等。

查看vlan 100的mac学习是否使能：

show l2 fid 100 mac-learning

设备命令行关掉vlan 100的mac学习功能：

使用sdk命令再次查看：

### vlan的mac学习使能

l2 fid FID mac-learning value VALUE

设置指定vlan的mac学习功能使能和关闭。VALUE值为0时mac学习功能关闭，设置为非0值时使能该vlan下的mac学习功能。

### 指定vlan的二层配置

l2 fid FID TYPE

设置指定vlan下的相关二层功能，比如mac学习使能，未知单播或组播的处理等：

### 添加动态mac

l2 fdb add mac MAC fid FID port GPORT_ID

增加一条动态mac表项。

### 添加静态mac

l2 fdb add mac MAC fid FID port GPORT_ID static

增加一条静态mac表项：

### 添加特殊用途的mac表项，黑洞、丢弃、剥掉vlan等

l2 fdb add mac MAC fid FID port GPORT_ID TYPE

添加的mac表项可以有不同的目的，比如简单的动态和静态表项，也可以指定添加的表项为黑洞mac丢弃，也可以配置该表项对应的报文上送CPU处理等：

### 删除指定mac+vlan的mac

l2 fdb remove mac MAC fid FID

根据mac+vlan条件删除一条动态mac表项。

### 删除指定索引的mac

l2 fdb remove entry by-index INDEX

根据mac表项的索引删除对应的表项：

索引值是第一列的KEY-INDEX值，而不是第二列的AD-INDEX。

### 删除指定类型的mac

l2 fdb flush by TYPE

删除指定类型的mac表项：

### 删除指定vlan的mac

l2 fdb flush by fid FID TYPE

删除指定vlan下的指定类型表项：

可以删除vlan下对应的动态、静态、接口或者所有表项。比如指定删除静态表项时：

因为vlan 300的表项中没有静态表项，只有一条动态表项，所以指定静态时没有删除，参数指定为动态就可以：

### 查看老化时间

show learning-aging config aging-tbl mac

查看mac表项老化时间

### 设置老化时间

aging interval INTERVAL aging-tbl mac

设置mac表项老化时间。

### 查看接口mac学习使能

show port GPHYPORT_ID learning-enable

查看接口mac学习使能状态。

### 接口的mac学习使能

port GPHYPORT_ID learning (enable|disable)

设置接口mac学习使能和关闭。

### 查看源mac全0的报文（丢弃或转发）

show chip global-cfg discard-macsa-0

查看源mac全0的报文如何处理，为1表示丢弃。

### 设置源mac全0的报文（丢弃或转发）

chip global-cfg discard-macsa-0 (enable | disable)

设置源mac全0的报文如何处理，是丢弃还是转发。

ssp代码初始化enable这项属性，丢弃源mac全0的报文。该条命令设置disable后，源mac全0的报文不再被丢弃，按vlan正常转发。

### 查看mac学习限制

show security learn-limit type TYPE

设置mac学习限制，包括基于端口、vlan和整机的。

基于端口的学习限制设备默认是没有的，show命令查看显示disable，在接口下使用设备命令（mac-address threshold 100）设置限制100后再次查看：

### 设置mac学习限制

security learn-limit type TYPE

设置基于端口、vlan和整机的mac学习限制。

设置接口mac学习限制为200，超过限制后仍然转发：

### 查看超过mac-limit后的动作（丢弃或转发）

show security mac-limit TYPE

查看配置mac学习限制后，超过限制后报文的处理方式，转发还是丢弃。

配置基于接口的mac学习限制，超过限制后仍然转发，查看：

使用learn-limit命令重新配置mac学习限制，超过限制后的动作，改为丢弃：

### 设置超过mac-limit后的动作（丢弃或转发）

security mac-limit TYPE

设置基于端口、vlan和整机的超过mac学习限制后的处理方式，转发还是丢弃。

前面learn-limit命令行配置基于端口的mac学习限制动作为丢弃后，使用本命令修改为转发：

## stp

### 查看vlan所在stp实例

show vlan VLAN_ID stpid

### 查看接口stp状态

show stp state port GPHYPORT_ID stpid STP_ID

### 设置接口stp状态

stp state port GPHYPORT_ID stpid STP_ID state (forwarding | blocking | learning)

设置接口在指定STP_ID中的状态是forwarding，blocking或者learning。

### 清除接口stp状态

clear stp state port GPHYPORT_ID

命令设置接口为默认forwarding状态。