CTC相关

AD表： associated Data表，通过相应的Key表做的hash查找道德，主要存放出口信息、编辑行为、stats及其他一些相关的控制行为；主要包含DsMac、DsIPDa、DsFlow、DsUserId、DsMpls

光模块类型小知识：

从速率方面来看:

SFP是速率一般为3G以下的光模块封装类型；

SFP+是速率为6G-16G光模块的封装类型；

SFP28是速率为25G/32G光模块的封装类型；

QSFP+是速率为40G/56G光模块的封装类型；

QSFP28是速率为100G的光模块封装类型。

CTC文档结构

Centec_SDK_PG_R3.2_20200401_ch.pdf 介绍CTC sdk的目录架构，内容涉及SDK目录、编译、裁剪等。

CLDK_User_Guide_R4.0_20200612_ch.pdf 比较偏BSP和boot

CTC7132_PG_R1.1_190916_ch.pdf 主要介绍功能的实现原理，芯片流程

CTC7132_programmer_register_R1.1_191203_en.pdf 寄存器相关

SDK_API文档的34.1章节描述了扩展端口的相关属性

主控和板卡-MuxDemux

主控和线卡的关系可以参见《CTC8180集中式机架方案_R1.0_20200827_ch.pdf》里面有大致讲解。

FDB相关

老化时间

aging interval 350 aging-tbl mac

查看老化时间

sho learning-aging config aging-tbl mac

基于端口关闭、开启学习

port xxx learning disable | enable

查看MAC地址表

show l2 fdb detail by all  查看所有MAC地址表详细信息

show l2 fdb entry by all	查看所有MAC地址表信息

show l2 fdb count by all	查看MAC地址表count

Show l2 fdb detail by all 可以查看MAC地址表详细信息

read DsFibHost0MacHashKey 0x15f0

read DsMac 0x2f18

sho l2 fdb logic-nhid by logic-port 0xxxx

根据L2 fdb表查找其对应的nexthop表，再根据nexthop表查gport，就知道这个MAC地址表真正对应的物理口了。（N:1的vlan-mapping功能，MAC地址是学在logic port上的，每下发一条vlan-mapping都会增加申请一个logic port，vlan-mapping vlan的MAC都学在logic port上，软件get到MAC地址表后，需要将logic port转换成对应的物理口gport才能对应正确的物理口）

端口相关FDB操作

show port 0x0000 learning-enable

Port 0x0000 learning enable

白名单

和白名单相关的属性有FID(VLAN、VSI)、MCAST GROUP id，nexthop id，mac，bridge-member等；

白名单功能会关闭VLAN的MAC学习和未知单播、未知组播丢弃，在开启白名单功能的VLAN不要和这几个配置冲突。

白名单能用的group id，总共有1024个

VLAN相关

TPID相关

设置全局tpid

parser l2 ethernet tpid svlan xxxx

parser l2 ethernet tpid cvlan xxxx

sho parser l2 ethernet tpid cvlan

sho parser l2 ethernet tpid svlan

sho parser l2 ethernet tpid

设置端口的TPID

port 77 stag-tpid-index direction both xxx

基本VLAN

相关命令行

show port 0x39 vlan-domain

show port 0x39 vlan-ctl

show port 0x39 dot1q-type

端口加VLAN

vlan add port 14 vlan 1

vlan1 port 14 untagged

sho vlan 1 tagged-port

sho vlan 1 member-port

端口默认VLAN

port 14 default vlan 1

sho port 14 default-vlan

API

Ctcs_vlan_add_port( )端口加入VLAN

Ctcs_vlan_set_tagged_port()设置端口加入VLAN的tag模式，untag或者tag

基本QINQ

相关命令行

show vlan mapping port 0x39 is-default scl-id 0

sho vlan mapping default info port 0x39

vlan mapping add port 0x39 mismatch append-stag new-svid 200 scl-id 0

API

ctcs_vlan_add_default_vlan_mapping(uint8 lchip, uint32 gport, ctc_vlan_miss_t * p_action)

灵活QINQ

灵活QINQ一般需要入方向下发一条规则修改tag，同时需要在出方向下发一条规则回翻，N:1的vlan-mapping只需要入方向下发规则，回翻是依赖nexthop和mac地址表进行回翻，不需要下发出方向规则。

SCL相关

Show scl status可以查看scl使用情况

这个信息表里面，Group id是0X82309019是vlan-mapping的出方向回翻的scl表。如果要查看具体scl内容，需要知道entry id具体查看。

查看SCL group里面entry表

查看具体的entry表

查看端口SCL属性

Show port xxx scl-key-type scl-id 0 direction ingress

Show port xxx scl-key-type scl-id 0 direction egress

MAC/PROTOCOL vlan的SCL配置过程：

CTC8180

scl add group 0xffff0010 entry 200 ipv4-entry mac-sa 0000.0000.0006 ffff.ffff.ffff port-class 62 0xff ingress-action vlan-edit stag-op 1 svid-sl 2 new-svid 1860

port 139 scl-key-type scl-id 2 direction ingress type disable tcam-type ip class-id 62

Scl install entry 200

协议VLAN如下配置不生效，eth-type没有下发下去似的；通过代码下发是有的，还需要找下代码和命令行的差别

CTC_CLI(ctc-sdk)# scl add group 0xffff0010 entry 201 ipv4-entry eth-type 0x0806 0xffff gport 139 0xffff ingress-action vlan-edit stag-op 1 svid-sl 2 new-svid 1540 tpid-index 0

CTC_CLI(ctc-sdk)# scl install entry 201

CTC7132

scl add group 0xffff0010 entry 200 mac-entry mac-sa 0000.0000.0007 ffff.ffff.ffff port-class 62 0xff ingress-action  vlan-edit stag-op 1 svid-sl 2 new-svid 1560

port 48 scl-key-type scl-id 3 direction ingress type disable tcam-type mac class-id 62

Scl install entry 200

丢包/报文跟踪

参见SDK用户开发指南SDK_AN_DISCAED章节，本章讲解了怎么查丢包原因

Sdk下：

diag trigger pkt-trace mode network-packet .....

Show diag pkt-trace

可以跟踪流的丢包环节和原因

stp相关

查看VLAN所在的STP实例

sho vlan 1000 stpid

查看端口实例状态

sho stp state port 0x1d stpid 1

BPDU报文默认行为

sho pdu l2pdu global-config

sho pdu l2pdu port-action port 0x19

ACL相关

1、查看端口入方向ACL属性：

sho port 0x1a acl-property direction ingress

下发ACL的时候的entry type必须和端口上的保持一致

- 查看端口出方向ACL属性

sho port 0x1a acl-property direction egress

下发ACL的时候的entry type必须和端口上的保持一致

- 查看ACL group设置

- Show acl group-info

- 查看VLAN的ACL属性设置

- sho vlan 1 acl-property direction egress

- sho vlan 1 acl-property direction ingress

- Show port 40 acl-property direction ingress

- 如果ACL不生效的时候，需要看下端口/VLAN的ACL属性是否和配置的ACL一致

- ACL优先级对应关系

chip global-cfg acl-property direction ingress priority 1 random-log-pri 0

show chip global-cfg acl-property direction ingress  priority 1

Cpu-reason与队列对应关系

sho qos cpu-reason 1 map-to-queue-info

linkAgg

聚合分流算法配置

聚合分流算法show

sho linkagg xx property lb-hash-offset 查看聚合端口的lb-hash-offset

每个select id 生成32bit hash值，select id 0的hash是bit 0-31，select id 1是32-63一次类推，所以lb hash offset 0x20就是在select id。知道聚合口的select id后，查这个select id的查具体的hash算法。

Show lb-hash select-id xx hash-select status查看lb-hash select-id的hash元素

上面的表格说明了每种类型的报文有哪些元素参与hash计算分流，可以对照ctc_lb_hash_field_e枚举。比如上面show的信息中，l2报文的hash值是0x803f，对应ctc_lb_hash_field_e枚举中下面的高亮部分：

IP报文的hash元素有如下部分：

其它以此类推。

聚合口配置成员口

L3相关

sho l3if type vlan-if vlan 1000

Ipv6路由查询

Ipv4 路由查询

vlanptr

三层子接口的vlanptr和l3ifid的关系:vlanptr=4096+l3ifid

Mirror

查看mirror信息

Show mirror info brief

端口相关

端口统计相关

show stats mac-all port 14

Clear stats

sho qos stats port 14

看internal-port使用情况，

查看端口自协商、duplex、speed等

需要看是phy还是mac，如果是mac，phy的property就没用

相关命令行：

Show port 0x18 mac-en

Show port 0x18 property phy-init

sho port 0x18 property phy-auto-neg

sho port 0x18 property phy-duplex

sho port 0x18 property phy-medium

show port mac-link

查看端口的mac层link状态

查看端口和serdes关系

Show datapath info serdes

查看serdes

眼图测试命令

Serdes 15 eye width-slow time 5

芯片容量

app模式下Show chip capability

扩展端口

相关命令行

bpe mux-demux port 1 vlan-base 6 port-base 82 extender-num 5 enable

报错排查记录

SDK发包

1、先把包弄出来，搞成二进制流，wireshark->右键-》复制-》as a HEX stream,然后把结果复制到一个文件，如如aps_test

2、把文件传到/usr/local/ros/bin目录下

3、进sdk命令行，输入packet tx mode 0 dest-gport 1 pkt-file aps_test pkt-len 100 count 1