ACL总结文档

- 底层原理

- 1.1 应用场景

- 协议报文上送cpu、丢弃或限速等。

- 用户access-list配置。，access-list 分为基于 ip 标准、扩展、mac-acl、mpls-acl，udf-acl、ipv6 标准、扩展、高级（ipv6）advance acl。access-list 可以绑定端口、vlan、子接口、port-channel、环回接口等。

- Policy-map相关配置，action 动作比 access-list 丰富，常见的动作有添加删除修改vlan、cos、dscp 等以及限速、重定向等等其他动作。使用上 policy-map 与class-map 关联使用，与 access-list 类似，可以基于端口、vlan、子接口、port-channel 等去绑定下发规则。

- 其他需要对报文进行处理的场景，如统计、限速、流分类、修改报文、重定向、与QOS 联动等，该场景与设备上很多模块之间有关联，通常由 acl 模块提供相应的接口创建规则来实现。

- 1.2 基本概念

- 芯片中关于 acl 模块上，涉及的几个主要基本概念有：Group、TCAM、Slice、entry、keyfield，action field、classid、portbitmap、League、Presel、Aset。

- Group：sdk 将相同查找对象的 ace 组成 group 进行统一管理，group 中的多条acl entry 可以统一进行增加、删除等操作。（group id、group priority、group direction、group type），

- Groupid:用于标识一个 acl group，范围为 0-0xFFFFFFFF,全局唯一，其中用户可分配范围为 0-0xFFFF0000，其他为 sdk 的预留内部分配使用。对于 tcam 的 key，sdk 没有默认创建，需要用户基于应用场景自行创建，而 hash key sdk 内部已经创建 group id。

- group priority 与 group direction 决定了 group 下发到哪块 tcam 中去。

- grouptype：标识基于哪个查找对象查找，type 类型主要分为 none，hash，portbitmap，vlanclass，portclass 等，sdk 推荐采用 none 类型，即 group 的信息由entry 来指定。

- TCAM：存储 entry 的硬件资源；

- Slice: Slice 是 TCAM 的物理分块，Slice 之间会进行并行的关键字匹配查找，每个slice之间得到独立的 action；如果 action 之间存在冲突，高优先级优先；如果action 之间没有冲突，action 会进行合并；

- entry：单条 acl 规则，entry 的 priority 表示在 slice 内指定的物理位置，优先级高的会位置靠前，优先匹配；（entryid 、entry priority）

- entryid:用于唯一标识一条 entry，entryid 全局唯一，不同 group 不能使用相同的entryid。

- key field：entry 中的匹配字段，tcam 上的 entry 通常采用 key-mask 的形式；

- action filed：entry 中的 action 动作字段；

- class id：class id 是芯片内的逻辑概念，每个 port/vlan 可以指定一个class id，并且都可以指定不同的 class-id，也可是相同的 class id，比如 acl 可以匹配 class id 来用于多个端口或者 vlan 上，可以节约资源。

- portbitmap：端口位图，acl 可以匹配端口位图用于多个端口的场景。

- League：lookup 的 merge。

- Presel：8180 支持用户自定 key 类型，挑选匹配的 key fileds，使用presel entry 管理该tcam（Presel id，presel priority，key type 范围 16-255）

- Cli命令行配置acl举例：

- acl create group 200 priority 3 direction ingress none

- 创建group 200，priority 为3，不是代表group的优先级，而是对应的是slice 3

- 2、acl add group 200 entry 200 ipv4-entry field-mode

- 创建entry 200，对应group为200，规则类型为ipv4-entry

- 3、acl entry 200 add key-field ip-sa 1.1.1.1 255.255.255.255

- 添加entry 200的匹配条件是匹配sip为1.1.1.1

- acl entry 200 add action-field discard

- 添加entry 200的动作为丢弃

- acl install group 200

- 使能group 下所有的entry，硬件生效。

- 此时acl已经生效了，但是端口进来的报文sip为1.1.1.1规则还是不会命中，原因是，acl还需要使能。使能可以基于全局和端口或l3_if，端口对应的查找模板应该选为l3模板。

- port 112 acl-property priority 3 direction ingress acl-en enable tcam-lkup-type l3

- 端口112对应的slice 3查找模板为l3，此时端口112进来的报文sip为1.1.1.1的报文才会被丢弃。

- 1.3芯片流水线和资源

- 芯片的总体流程图与 acl 的环节如下：

Acl一共有三处

- flow hash process，hash acl，目前没使用。

- 只支持一次flow hash 查找

- 在tcam acl前一级使用，规格最大为64k.

- Ingress acl process，tcam。

- 支持ingress 方向16次并行查找（16个slice，每个slice资源160bit *2K）

- 支持programmable key，包括udf

- key长度支持160bits、320bits和480bits，（slice横向拼接）

- egress acl proessing，tcam

- 支持4次并行tcam查找（4个slice，每个slice资源160bit&1k）

- 支持fixed key，不支持programmable key，不支持udf

- key长度支持160bits、320bits、和640bits;（slice中entry拼接）

- 1.4芯片原理

芯片收到报文后，首先对报文进行解析，如果使能了 acl 功能，根据配置的 acl 属性和报文类型组 key，

并进行 acl 规则的匹配查找，根据查找结果的 acl action 对报文进行处理。

1.3.1 acl使能

使能分为三个部分：使能 ingress acl flow hash、使能 ingress acl tcam、使能 egress acl tcam。

IPE ACL TCAM lookup 使能，芯片支持基于 port、vlan、

l3interface、基于业务、基于全局使能。

优先级如下：全局>业务>l3interface>vlan>port。优先级的顺序芯片可支持调整。业务使能包

含 DsUserId.serviceAclQosEn、DsTunnelld.serviceAclQosEn、DsMpls.serviceAclQosEn。

每个slice可以使能一种类型的模板，使能后只会去查找对应的模板的规则，其他模板的规则不会查找。所以一个slice里面的使能模板要和slice里面的规则的模板一致。(灵活模板除外，见附件)

1.3.2 acl组key

以前7132芯片是每个模板对各自的key，匹配字段。

但是CTC8180芯片中，Ingress acL功能有较大升级，所支持的key由fixed key变为programmable key，兼容原本的fixed key模式

在fixed key模式下，基于端口属性以及报文，选择key type，决定进行tcam查找的key的field，比如选择了160bits的MACkey，ACL lookup的key field固定为MACDA、MACSA以及Ether Type等信息。在programmable key模式下，不再设置key type，根据logic table，灵活选择组key的field。

Programmable key模式下，与fixed key模式相比，采用logic table选key，选择更加灵活，另外programmable key选key时，支持从udf中选取。

Acl key的选取若超过160b，会自动横向合并slice，最大为480bit，三个slice。

可以通过命令去查看当前模板的匹配字段。

查看mac-key中匹配字段，若匹配其他字段会报错。所以下发acl时首先判断用啥匹配字段，然后选择对应的模板。

1.3.3 acl查找和action

Hash lookup和keyType对应关系。

Ingress lookup

8180与之类似

若果查找结果存在冲突时，就存在合并和优先级选择。

ingress 方向并行查找结果合并的优先级为：acl0>acl1>acl2>acl3>acl4>acl5>acl6>acl7>...>acl15。

egress 方向并行查找结果合并的优先级为：acl0>acl1>acl2>acl3。

- 1.5  acl定位方式

- 通过show acl相关信息以及流水可以发现该entry是否命中，acl的index与芯片中的key-index对应，g_pri和slice对应，要想看比如下面规则104是否命中，

- 可以加stats去查看。

- stats create statsid 200 acl priority 3 ingress

- acl entry 104 add action-field stats 200

- show stats stats-id 200

- 创建的statsid 中priority 要和group中的priority 保持一致，这样才会生效。

- 也可以去打印芯片流水，首先看到g_pri为3，所以要看tcam3的lookup-result，其次entry 104对应的index的1024，需查看tcam3_lookup-result是否为hit，且key-index是否为1024，此处代表命中entry 104。

2、实现方式

底层设计思路为1个slice（拼接后的slice不算）对应一个group，一个group对应一种类型的规则。然后每个端口的slice对应使能相同的规则的模板。因为slice是横向拼接的，所以整体来说对应的并行查找资源很少，初始化所有的slice都会使用完毕。每个group有各自的规则类型。这样上层下发一个规则，只需要找到对应的模板类型，查询到对应group，然后添加entry即可。

- 2.1全局结构体

Static aclm_ctl_t m_AclmCtlInfo[CTC_MAX_NUM_UNITS]；全局acl表

- iUnit         芯片号，默认为0

- bInitDone 	是否初始化成功，若成功则置为TRUE，避免反复初始化

- Aclm_rule_info_t *RuleInfo[RULE_BUCKETS]

- 一个hash表，rule_id/RULE_BUCKETS算出到哪个表中，rule 0	到127 hash	到同一个下标中，表中用链表把所有的规则连接起	来，最开始指向最后一个节点，添加规则的时候需要填充数	据

- Fplock 			全局变量操作的互斥信号量

- pstProfiles 		模板信息表

- pstFpInfo			芯片特性表，暂时为用到

- Rule		    	回调函数

- ulGroupUsed 	 	已经使用group个数(acl最大为20)

- 2.2初始化操作

- 初始化每个模板

- 每个模板赋值如下

- Ingress 每个block  8180  160*2048   7132  160*512

- Egress  			  8180  160*1024   7132  160*512

- 依次使能每个模板，其中7132不需要使能udf

- 7132 一般的slice是160b*512条规则，slice 2和slice 3特殊

- Mem_profile 单独又分配了160b*1024 所以一共160b*1536 = 80b*3k

- 可见7132和8180中有模板共用一个pri，但是下发的规则类型不一样，这时需查看端口或全局的使能方式去选哪些规则可以命中，同时占用一个pri，查找方式和规则类型一致，则可以按照优先级去命中。

- 调用芯片接口申请group 得到group_id，除了profile_acl_vlan_ingress(默认不用到，不使能)和profile_acl_copp_ingress(全局使能，初始化使能)，遍历每个端口使能每个pri对应的acl

- 申请成功后每个模板的信息都存放在m_AclmCtlInfo[iUnit].pstProfiles[profileId]中

- 结构体参数数据含义

- ProfileId  		对应提供给上次的模板id

- profileType  		相关模板的type信息，模糊模板的时候使用

- CtcfieldType   	底层规则的keytype

- fpType			hash or tcam /scl or acl(目前只有acl)/ingress or egress

- ulGid        	生成的group_id (初始化生成的，后面不能删除)

- ulGroupNum	  	该模板使用的group数量 创建成功后为1

- GroupList		创建的bitmap图

- 创建模板成功后，对应的信息都存放在软表中，更新GroupList 比特位图，和使用的ulGroupNum数目，同时更新aclmCtlInfo[iUnit].ulGroupUsed++，这样软表的模板信息创建完毕。

- udf初始化

- 初始化三个udf模板，pri分别为1、2、3

- Pri 1 匹配ethertype为0x8847(mpls报文) ud offset从4 8 12 48开始偏移，每个4字节，8180暂未用到。

- Pri 2 从ip头开始偏移 匹配0到15字节（对应网管 udf中layer2报文）

- Pri 3 匹配ethertype 为0x0800 ipv4报文 从ip头后20开始偏移16字节，所以一般是传输层tcp或udp的前16字节或者ipv4扩展头的后开始的16字节

- 还会初始化pir 21

- Pir 21 匹配mpls报文，且传输层偏移0~5 12~13 20~21 24~25 28~29，因为设置了pir 21,匹配条件和pri 1一致，优先级比pir 1高，所以pir 1所用的偏移用不到，目前pir 1没有人使用。

- 全局使能acl查找，把来l2l3_ext_key_use_l2l3_key置为0

- 全局查找pir 8180为11 7132为5

- 使能对应lookup的全局查找  类型为CTC_ACL_TCAM_LKUP_TYPE_COPP

- 4、8180 mpls acl匹配l3-type需要把每个端口的相关字段置位，匹配外层字段。

- 初始化结束，出来pstFpInfo（暂时未使用）和RuleInfo（规则信息，添加规则时填充），其他字段都初始化完毕，且赋值。

- 2.3规则添加

函数为：FDI_acllm_RuleCreate(int IUnit, aclm_rule_t *pstRule, uint_t *pulRuleId)

结构体如下：

- PstRule 由上层传入

- ulModuleId  不同的应用类型

- UlPriority   规则的优先级，和芯片pri不一致，是区分同一个slice不同entry的优先级

- ProfileId	  模板类型 和初始化模板类型的模板id不一致，存在对应的转化关系。

- 如下：

- 或动态模板

- stRule  	规则匹配字段

- StAction  规则动作

- 输出参数

- *pulRuleId 	芯片添加成功后，返回的芯片entry_id。

- 进入函数后，首先参数检查是否合法，

- 然后根据上层传入的模板信息转化为芯片的模板信息。

- 静态模板对应关系为

- 逐一转化，得到对应的模板

- 目前profile_mpls_1和profile_mpls_2使用会报错。

- 动态模板对应关系为（目前只有ssp层Acl才会使用这种）

- 遍历每个模板，得到每个模板对应的profileType和fpType(类型scl ingress egresss等等)，然后对比profileType和上层传入的profileId相关信息，初始化把每个模板都置位，逐个对比，把不合理的情况全部剔除，最终得到合适的模板。

- 最终输出的模板的bitmap（可能有多个置位）

- 3、找到对应的模板后，调用芯片接口申请规则id

- 4、遍历模板的bitmap。找到查询对应的模板软表

- 获取对应模板的ctc_key_type和groupList

- 遍历grouplist的bitmap表，找出置位的group

- 5、芯片规则添加

- 遍历模板使用的group 的bitmap，可以一个模板有多个group，（默认一个模板只有一个group）第一个group添加失败后添加第二个，直到所有遍历结束。

- CTC_ACL_KEY_IPV4_EXT 匹配ipv6报文自动修改为 CTC_ACL_KEY_MAC_IPV6

- CTC_ACL_KEY_MAC_IPV4或CTC_ACL_KEY_MAC_IPV4_EXT匹配ipv6报文自动修改规则为CTC_ACL_KEY_MAC_IPV6

- 添加entry，填充模板和优先级

- Ctcs_acl_add_entry(iUnit, ulGid, &acl_entry)

- 根据rule信息添加key_field

- Aclm_RuleQualifySet(iUnit, PsrRule,ulEid);

- Acl变动回调函数，目前为NULL

- 根据action信息添加action

- Aclm_RuleActionSet(iUnit, psrRule, ulEid, ulGid);

- 芯片使能规则

- Ctcs_acl_install_entry(iUnit,ulEid);

- 添加成功则转8.

- 6、若添加失败，可能group里面规则满了（也就是一个slice资源已经用完了），查询是否还有空闲资源，当使用模板group>1且是入方向时，看是否还有空闲块可以使用。

- 一般是7132 silce 6 7是空闲，打的补丁，申请group_id，然后调用sdk接口初始化对应的slice，和初始化其他模板一样的处理

- 7、再次重复执行步骤5，若添加成功则更新全局变量软表对应模板使用group和bitlist， 使用group数量加1，添加失败回滚。

- 8、添加成功后填充软件数据

- fpType 规则使用的是什么资源，比如scl或hash acl或者ingress acl或者egress acl等等，该字段是从entry对应的模板结构体中取得，才赋值。

- ProfileId 模板id，该字段是从entry对应的对应的模板结构体中取得，才赋值

- UlModuleId  应用类型，上次rule结构体赋值

- ulPriority	 规则优先级，上层rule结构体赋值

- ulRuleId  返回给上层的rule_id，一般为sdk生成的entry_id+ 1

- bValid    规则的有效性，成功后为TRUE

- UlGid     sdk返回的group_id

- UlEid     sdk返回的entry_id,删除需使用的key

- ulUdfid   暂时未使用

- bPolicer       action是否开启限速，从action中提取

- bStat         action 是否开启计数，从action中提取

- bIngports     是否开启端口匹配，从rule中提取

- SrcTrunkId     记录上层传入的聚合口id从rule中提取

- Next 		下一个节点信息

- 填充上结构体后，插入全局变量软表中，插入的方式类似拉链法

- Rule/RULE_BUCKETS 算出到哪个表中，ruke 0到127 hash到同一个下标中，表中用链表把该entry挂在相同index的第一个节点前，然后指向第一个节点，也就是新增的节点，后添加的在前面

- 2.4规则删除

函数为int FDI_aclm_RuleDelete(int iUnit, uint_t ulRuleId)

- 根据ulRuleId查询软表 遍历链表的带rule信息，未查到则报错

- 查到则获取对应的 芯片eid和gid和模板id

- 如果rule里面bStat置位，如果stat对应节点只剩最后一条entry，那么删除stat计数

- 某些情况下删除对应的policer限速

- 调用sdk接口删除entry信息 ctcs_acl_uninstall_entry、ctcs_acl_remove_entry

- 删除entry软表信息

- 比对rule_id 若是首节点，则直接删除，更新首节点指向第二个节点

- 若是中间节点，用一前一后指针遍历，找到后删除

- 调用sdk接口 free掉eid。

- 根据模板id获取对应模板数据，若是初始化分配的group，则不可删除，否则走7

- 调用sdk接口查询 ctcs_acl_get_group_info得到group的pri和dir

- Ctcs_acl_get_multi_entry的带group的entry_num

- 若果entry_num为0，则代表group下没有entry，则可以删除该group

- 8）调用ctcs_acl_destroy_group 销毁group 且调用sdk接口free掉gid，把每个端口使能对应的slice的信息全部清空，ctcs_port_set_acl_property

- 9）更新模板对应的group软表信息，去使能对应模板的groupbitlist group使用数量减一，最外层使用group数量减1

- 2.5添加和删除stats(计数 counter)

- LOCAL lstList_t m_AclmStatInfo[CTC_MAX_NUM_UNITS]

- 链表存放的数据为

- stNode 通过node连接下一个节点

- ulStatId 芯片申请的stats_id

- ulGid   芯片的group_id

- ulCount   该stats规则计数

- eList    规则id链表

- Typedef struct aclm_entry_s{

- lstNode_t stNode;

- Uint_t  ulEid;

- }aclm_entry_t；

- stNode 通过node连接下一个节点

- ulEid  芯片规则id

- 添加action时判断statflag是否置位，若置位说明使能counter功能

- 根据gid调用sdk接口得到对应芯片的pri和dir，调用sdk接口申请stats_id

- 若是statflag 为FIELD_STAT_ACL，则统计所有报文，若是FIELD_STAT_FTP和FIELD_START_CAR则统计黄色报文及以上

- 若没有stareStatId为0，调用ctcs_stats_create_statsid接口创建stats，然后acl的action关联此stats_id

- 若是sharestatflag置位，代表共享counter，修改shareStatId为申请的stats_id。（这个变量存放在action里面，上层如果想要共享counter，则需关注这个值）

- 保存软表aclm_stat_t软表，ulCount++，加入m_AclmStatInfo中。

- 接3，与4同级，若是shareStatId不为0，而且sharestatflag置位，代表共享counter

- acl的action直接关联该shareStatId

- 查询stats软表，查到对应的stat_id节点，ulCount++，eList链表中插入新的rule_id

- 删除stats计数，在删除rule中实现

- 首先看规则里面的bStat是否置位，若置位则表示使能stats

- 双层循环遍历，第一层是stats_id所在节点，第二层是stats_id里面的e_id，查看eid和删除规则的eid是否一致，若一致则查询到。

- 找到rule_id后，eList链表中剔除该节点，对应的stats节点中的ulCount--。

- 若stats中ulCount为0，代表没有规则使用该stats，调用ctcs_stats_destroy_statsid销毁计数，然后free掉stats_id，销毁m_AclmStatInfo数据中的该stats节点数据。

- 清空stats计数

- 根据rule_id 查询对应的rule信息软表

- 得到芯片的eid，遍历stats软表根据eid得到stats_id

- 调用ctcs_srars_clear_stats清空计数

- 2.6添加和删除policy（meter限速）

- LOCAL lstList_t m_AclmPolicerInfo[CTC_MAX_NUM_UNITS];

- stNode  通过node连接下一个节点

- ulPolicerId  芯片申请的policer_id

- ulGid     芯片的group_id

- ulCount   该policer_id规则计数

- eList     规则id链表

- Typedef struct aclm_entry_s{

- lstNode_t stNode;

- Uint_t  ulEid;

- }aclm_entry_t；

- 1）stNode 通过node连接下一个节点

- 2）ulEid  芯片规则id

- 添加policy限速

- 添加action时判断meterflag和policerflag和hiepolicerflag是否置位，若置位说明使能限速功能

- 根据对应的信息填充ctc的限速结构体

- Meterflag和hiepolicerflag都使用 CTC_QOS_POLICER_MODE_STBM

- Policerflag

- 若pstFpAction->opa_mode == policerModeCommitted 则只需要关注pir和pbs

- 若pstFpAction->opa_mode == policerModeCoupledTrTcmDs 使用CTC_QOS_POLICER_MODE_RFC4115

- 其他情况ctc使用的算法policer_mode为上层传入的stFpAction->opa_mode

- PolicerModeSrTcm    /* RFC 2697*/

- policerModeTrTcm    /* RFC 2698 */

- policerModeTrTcmDs  /* RFC 4115*/

- 4、普通限速：

- 调用sdk接口申请policy_id，调用ctcs_qos_set_policer下发限速相关数据，采用的都是red-drop，acl的action关联该policer_id，类似stats一样保存软表。

- 共享限速：

- SrcFpid对应rule_id，根据rule_id查询软表找到对应的policy_id

- 添加软表，把新规则挂在eList中，且ulCount++，类似stats一样保存软表。

- 若是pstFpAction->meterrate和pstFpAction->meterflag不为0，则重新调用ctc接口下发policy信息，policy_id不变

- 删除policy限速，在删除rule中体现

- 双层循环遍历，第一层是policy_id所在节点，第二层是policy_id里面的e_id，查看eid和删除规则的eid是否一致，若一致则查询到

- 找到rule_id后，eList链表中剔除该节点，对应的policy_id节点中的ulCount--。

- 若policy_id中ulCount为0，代表没有规则使用该policy，调用ctcs_qos_set_policer清0限速，然后free掉policy_id，销毁m_AclmStatInfo数据中的该policy节点数据

- 更新policy限速

- Int FDI_aclm_RulePolicerCfgSet(int iUnit, uint_t ulRuleId, aclm_policer_config_t *policerCfg)

- 上层调用根据rule_id找到对应的policy_id

- 调用ctcs_qos_set_policer更新限速数据

- 重新使能ctcs_acl_install_entry entry

- 2.7 Ssp层实现

2.7.1 添加

- 入口：

- Ssp_acl_group_set(qosHwAclApply_t *pstHwAclApply)

- ulSubRuleNum  			acl下发的rule数目

- *PstAclSubRules 			acl中rule信息

- ulIfIndex 					acl应用的接口索引
	ulVlanStart				acl应用vlan上的起始vlan，暂未使用

- ulVlanEnd				acl应用vlan上的终止vlan，暂未使用

- ulDirection				acl应用方向

- ulSspContext				驱动返回的唯一标识，记录acl_id的底层索引，最大为2048，							软表数据索引。

- StSspContext				堆叠使用，暂未使用

- ulErrFlag					驱动返回的错误码

- ulVlanAclEnable			是否是vlanacl，暂未使用

- TimeUpdateVaild			暂未使用

- 其中rule信息结构体为：

- ulAclType			acl模板类型

- StMatch			rule的匹配条件

- StAction			rule的动作

- ulSubRuleSspContext				驱动返回的rule_id

- stSubSspContext中ulAclNum		acl号，copy_to_cpu时需带入metedate为acl号

- ulErrFlag				驱动返回错误码

- ulRuleNum			rule_id，暂未使用

- ulPrio				rule的优先级，暂未使用

- ClassId				class_id，暂未使用
	bValid				标记acl rule是否有效

- hwVaild				标记acl rule是否已经下发

- 其中match中有个参数

- Uchar_t aucFlag[ACL_MATCH_FLAG_MAX]   /*匹配字段有效标志位*/只有相关字段置1了，匹配数据才有效。

- 单挑rule和软表结构体

- 首先获取空闲的ulIdx索引，acl最大条目数为2048。若已经下发超过2048条acl，报错。

- 创建sspAclApplt_t pstAclCfg结构体，赋值ulIfIndex和ulDirection。

- 遍历acl的所有子规则，赋值所有子规则的动作。

- 调用ssp_acl_matchflag_adapt对平台传入的aucFlag进行转化，转化为ulFlag，(由数组转化为一个int标志，注意此处把各自匹配类型的放在一起，规划好bitmap)

- 调用ssp_acl_group_analyse对平台传入的匹配字段进行转化。不同类型的acl匹配字段如下：

- 调用ssp_acl_set下发规则，对ulIfIndex进行解析，转化为芯片口

- _ssp_acl_action_para对ssp的action转化为fdi的action

- __ssp_acl_key_para把ssp的匹配条件转化为fdi的匹配条件。

- _ssp_acl_ifIndex_analyze把ulIfIndex解析，转化为fdi转化匹配条件（端口 vlan 聚合口）。

- Ipv6取消vlan匹配，mac模板若是匹配innervlan 或cos,改为mac_ipv4模板.

- 模板转化为fdi的动态模板，rule优先级为0。

- 调用FDI_aclm_RuleCreate添加规则。

- 用ulSubRuleSspContext记录返回的rule_id。ulErrFlag记录返回的错误码，记录软表，把连接插入的m_plstAcl[ulddx]中。把ulSspContext赋值为ulIdx。

- 若失败，回滚删除前面下发的规则。

2.7.2 删除

- Ssp_acl_group_delete

- 取出上层传入的ulSspContext，遍历软表，得到该acl中的所有rule_id，依次删除销毁软表。

- 2.8 Ssp层对应关系

3、附件